Schulkinder georeferenzieren

- Drag’n’drop EXCEL-Datei in QGIS

- JOIN-Attribut Schulkinder erzeugen

replace(lower(trim(concat( "Straße" ,  "Hausnummer"  ))), 'str.', 'straße')

- NaviGeb KVIE  laden

Navi_GEB_Viersen erzeugen durch Filtern auf Viersen und durch Speichern als Geopackage

Kommune = ‚Viersen‘

Oder:

Das Modell WFS Daten   alle NAVIGeb KVIE(*) nutzen

Ergebnis: Reduzierte NAVI_GEB für Viersen

- JOIN-Attribut NaviGeb mit Feldrechner erzeugen

lower(trim(concat(  "STRASSENNAME" , "HAUS_NR" ,  "HAUS_NR_ZUSATZ" )))

- JOIN Schulkinder / NaviGeb   (Werkzeug: „Attribute nach Feldwert verknüpfen“)

- Punktlayer aus Tabelle erzeugen (Georeferenzierung der Schüler)

Schulen georeferenzieren

- Drag’n’drop EXCEL-Datei in QGIS

- JOIN-Attribut Schulen mit Feldrechner erzeugen

replace(lower(trim(concat( "Straße" ,  "Hausnummer"  ))), 'str.', 'straße')

(Beispielbild mit Ort/Kommune, falls die Schulen über mehrere Orte/Kommunen verteilt sind.)

- NaviGeb KVIE laden

JOIN-Attribut NaviGeb erzeugen

Dieses Beispiel  ist nur anzuwenden, wenn sich Schüler oder Schulen in mehreren Kommunen befinden:

lower(trim(concat(  "STRASSENNAME" , "HAUS_NR" ,  "HAUS_NR_ZUSATZ" , "KOMMUNE" )))

- JOIN Schulen / NaviGeb  (Verarbeitungswerkzeug: Attribute nach Feldwert verknüpfen)

- Punktlayer aus Tabelle erzeugen (Georeferenzierung der Schulen)

- Feld output_schule erzeugen

concat("Schule",'(',"Straße",')')

Begründung: Eindeutigkeit

Routenberechnung mit ORS-Tools

- Routenberechnung

Routingberechnung läuft, 60 Datensätze pro Minute (Beschränkung wegen Serverauslastung)

Unter der URL steht drin, ob das erlaubte Kontingent aufgebraucht oder wie voll das Kontingent ist.

https://account.heigit.org/manage/key

- Statistik nach Kategorie (Gesamtauswertung für jeden Schüler)

- Attribute nach Feldwert verknüpfen -> kürzeste Distanz an Schüler (min aus Statistik nach Kategorie)

- Joinfeld directions über Feldrechner > Ziel Verknüpfung der Schüler zu kürzestem Weg einer Schule

concat( "FROM_ID" , '_',  "DIST_KM" )

concat( "Nr" , '_',  "min" )

Export

- Objekte speichern als…..

Geopackage (gpkg)

Oder direkt als Exceltabelle