Stadt Moers, FD 8.1 Vermessung							04.05.2026

Laudien

QGIS-Erweiterung: Point sampling tool

Datengrundlage:

- QGIS-Projekt:

PointSamplingTool.qgz

- Projektdaten:

    - ASCII – Datei: HP_Zypressenweg.txt

Höhenpunkte mit GPS-Rover gemessen, PNr, X, Y, Z, Symbol

- Raster:

    - GeoTIF-Datei: DSM_334400_5696200_Ausschnitt.tif

Digitales Oberflächenmodell RVR Befliegung Frühjahr 2025 (Ausschnitt)

Auflösung: 8,5 cm

    - GeoTIF-Datei: dgm1_32_334_5696_1_nw_2020.tif

Digitales Geländemodell Geobasis NRW ALS Befliegung

Auflösung: 1 m

- Hintergrund:

    - DOP Geobasis NRW (2024-06-25)

    - OpenStreetMap

Workflow:

ASCII-Datei HP_Zypressenweg.txt in QGIS laden (Textdatei als Layer importieren)

Darstellung der GPS Höhenpunkte:

GPS Höhenpunkte vor OSM

GPS Höhenpunkte vor DOP Geobasis NRW

GPS-Höhenpunkte vor DGM aus ALS Geobasis NRW (Schummerung)

GPS-Höhenpunkt vor DOM aus RVR Befliegung Frühjahr 2025 (Schummerung)

Rastereigenschaften (Schummerung) am Beispiel der ALS-Datei:

Aufruf Point Sampling Tool

Verschneidung der GPS-Höhenpunkte mit den ALS-DGM Daten (Raster GeoTIF) von Geobasis NRW

Reiter: General

- Input Layer: ASCII-Datei HP_Zypressenweg.txt

- Auswahl der Layer und Attribute für Output-Datei

- Ausgabe Vektor Layer: HP_Zypressenweg_ZDGM.gpkg

Unterstützte Formate: GeoPackages, CSV, Shape

Reiter: Fields

- Umbenennung der Attributnamen möglich

- Für Z-Wert aus ALS-DGM:

dgm1_32_334_5696_1_nw_2020  > Z_DGM

Point Sampling Tool: Reiter General

Point Sampling Tool: Reiter Fields

Die mit dem Point Sampling Tool erzeugte Ausgabedatei HP_Zypressenweg_ZDGM.gpkg wird um das Attribut Z_DGM (Höhen aus ALS-DGM) erweitert. Die Höheninterpolation erfolgt dabei an der Lage der GPS-Höhenpunkte.

Geopackages-Datei HP_Zypressenweg_ZDGM.gpkg mit zusätzlichem Attribut Z_DGM aus dem DGM GeoTIF

Analoge Vorgehensweise für das Digitale Oberflächenmodell (DOM) aus der RVR Befliegung Frühjahr 2025 möglich.

Anschließend können Höhenanalysen aus dem ALS-DGM und/oder Bildflug-DOM in QGIS durchgeführt werden.

Höhenanalyse am Beispiel der ALS-DGM Datei HP_Zypressenweg_ZDGM.gpkg:

- Attributtabelle öffnen

- Neue Spalte dZ vom Typ Dezimalzahl hinzufügen

- Feldrechner öffnen

Für vorhandenes Feld dZ berechnen:

- Layereigenschaften HP_Zypressenweg_ZDGM.gpkg öffnen

- Historgramm der Höhendifferenzen GPS-Höhen – DGM anzeigen lassen